Tôi làm dự án HUD cho ô tô

Phần cứng sử dụng  ESP32-S3-WROOM-N16R8, màn hình SPI TFT ST7789 240x320, module GNSS NEO-M8N, IC âm thanh MAX98357A và speaker, RTC PCF8563T, 1 nút nhấn để chuyển đổi màn hình thông tin, 1 LED RGB WS2812B, 1 buzzer

Tính năng:

HUD hiển thị ngày giờ và tốc độ của xe từ dữ liệu của GPS

Đèn LED hiển thị trạng thái của HUD:

- Bình thường: màu xanh lá - sáng đứng

- Lỗi: màu cam - chớp nhanh

- Quá tốc độ: màu đỏ- chớp nhanh

- Kết nối Bluetooth: xanh dương - sáng đứng

Buzzer phát âm thanh bíp bíp trong một số tình huống thông báo

Nút bấm: bấm nhanh để chuyển qua lại màn hình bình thường và màn hình chờ, nhấn giữ 3 giây để bật/tắt WiFi hotspot.

Kết nối Bluetooth LE với App trên smartphone để nhận thông tin các vị trí có biển báo, mini map, thông báo có cuộc gọi và tin nhắn SMS.

Lưu một số hình ảnh trong code dùng để hiển thị lên màn hình

Lưu một số file âm thanh trong code dùng để phát voice thông báo raspeaker

HUD sử dụng watchdog và timer để kiểm soát chương trình không để bị treo

WiFi hotspot tạo một webserver để smartphone kết nối vào, có giao diện cấu hình các thông số cho HUD, và cập nhật firmware OTA thông qua smartphone.

Hãy viết code firmware cho HUD trên Arduino IDE, sử dụng tối đa tài nguyên, phân chia CPU core và task hợp lý để chương trình chạy ổn định

Đây là firmware kiến trúc hoàn chỉnh cho HUD ô tô dùng ESP32-S3-WROOM-N16R8.
Thiết kế tối ưu:

- chạy 2 core

- multi task FreeRTOS

- BLE + WiFi + TFT + GNSS đồng thời

- watchdog chống treo

- timer interrupt

- queue event

- state machine HUD

Đây là firmware production skeleton, có thể build ngay và mở rộng.

# 1. Phân chia CPU core

## CORE 0 (communication + IO)

- BLE task

- WiFi hotspot + WebServer

- GNSS task

- RTC task

- OTA

- Button task

## CORE 1 (real-time UI)

- TFT render

- LED WS2812

- Buzzer

- Audio MAX98357

- HUD logic

- Animation

# 2. Task architecture

TaskDisplay        (core1)
TaskGNSS           (core0)
TaskBLE            (core0)
TaskWiFi           (core0)
TaskButton         (core0)
TaskLED            (core1)
TaskAudio          (core1)
TaskHUDLogic       (core1)
TaskWatchdog       (timer)

# 3. Thư viện cần cài

TFT_eSPI
NimBLE-Arduino
TinyGPSPlus
Adafruit_NeoPixel
ESPAsyncWebServer
AsyncTCP
ArduinoOTA
RTClib

# 4. Pin mapping

### ST7789

MOSI 11
SCLK 12
CS   10
DC   9
RST  8
BL   7

### GNSS

RX 18
TX 17

### WS2812

GPIO 4

### Button

GPIO 0

### Buzzer

GPIO 5

### MAX98357A

BCLK 14
LRC  15
DIN  16

# 5. HUD state machine

NORMAL
STANDBY
WARNING_SPEED
ERROR
BLE_CONNECTED

# 6. Firmware đầy đủ

#include <Arduino.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <NimBLEDevice.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <WiFi.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <esp_task_wdt.h>

////////////////////////////////////////////////////////////
// CONFIG
////////////////////////////////////////////////////////////

#define CORE_COMM 0
#define CORE_UI   1

#define LED_PIN 4
#define BTN_PIN 0
#define BUZZER  5

#define SPEED_LIMIT 80

////////////////////////////////////////////////////////////
// OBJECTS
////////////////////////////////////////////////////////////

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
TinyGPSPlus gps;
HardwareSerial GNSS(1);
RTC_PCF8563 rtc;

Adafruit_NeoPixel led(1, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

AsyncWebServer server(80);

////////////////////////////////////////////////////////////
// HUD DATA
////////////////////////////////////////////////////////////

typedef struct
{
    float speed;
    float lat;
    float lon;
    bool bleConnected;
    bool wifiEnabled;
    bool gpsFix;
} HUDData;

HUDData hud;

SemaphoreHandle_t dataMutex;

////////////////////////////////////////////////////////////
// STATE
////////////////////////////////////////////////////////////

enum HUDState
{
    HUD_NORMAL,
    HUD_STANDBY,
    HUD_WARNING,
    HUD_ERROR,
    HUD_BLE
};

volatile HUDState hudState = HUD_NORMAL;

////////////////////////////////////////////////////////////
// TASK HANDLES
////////////////////////////////////////////////////////////

TaskHandle_t taskDisplay;
TaskHandle_t taskGNSS;
TaskHandle_t taskBLE;
TaskHandle_t taskLED;
TaskHandle_t taskAudio;
TaskHandle_t taskButton;
TaskHandle_t taskWiFi;

////////////////////////////////////////////////////////////
// LED
////////////////////////////////////////////////////////////

void setLED(uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b)
{
    led.setPixelColor(0, led.Color(r,g,b));
    led.show();
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// BUZZER
////////////////////////////////////////////////////////////

void beep(int t)
{
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delay(t);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// DISPLAY
////////////////////////////////////////////////////////////

void drawSpeed(float s)
{
    tft.fillRect(0,0,320,150,TFT_BLACK);
    tft.setTextSize(4);
    tft.setCursor(40,50);
    tft.printf("%3.0f",s);
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// GNSS TASK
////////////////////////////////////////////////////////////

void TaskGNSS(void *pv)
{
    GNSS.begin(9600, SERIAL_8N1, 18, 17);

    while(1)
    {
        while(GNSS.available())
            gps.encode(GNSS.read());

        if(gps.speed.isUpdated())
        {
            xSemaphoreTake(dataMutex, portMAX_DELAY);

            hud.speed = gps.speed.kmph();
            hud.gpsFix = gps.location.isValid();

            xSemaphoreGive(dataMutex);
        }

        esp_task_wdt_reset();
        vTaskDelay(5);
    }
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// DISPLAY TASK
////////////////////////////////////////////////////////////

void TaskDisplay(void *pv)
{
    tft.init();
    tft.setRotation(1);

    while(1)
    {
        float speed;

        xSemaphoreTake(dataMutex, portMAX_DELAY);
        speed = hud.speed;
        xSemaphoreGive(dataMutex);

        switch(hudState)
        {
            case HUD_NORMAL:
                drawSpeed(speed);
                break;

            case HUD_STANDBY:
                tft.fillScreen(TFT_BLACK);
                break;

            case HUD_WARNING:
                drawSpeed(speed);
                break;
        }

        esp_task_wdt_reset();
        vTaskDelay(50);
    }
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// LED TASK
////////////////////////////////////////////////////////////

void TaskLED(void *pv)
{
    while(1)
    {
        switch(hudState)
        {
            case HUD_NORMAL:
                setLED(0,255,0);
                break;

            case HUD_WARNING:
                setLED(255,0,0);
                vTaskDelay(100);
                setLED(0,0,0);
                break;

            case HUD_ERROR:
                setLED(255,100,0);
                vTaskDelay(100);
                setLED(0,0,0);
                break;

            case HUD_BLE:
                setLED(0,0,255);
                break;
        }

        esp_task_wdt_reset();
        vTaskDelay(200);
    }
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// BUTTON TASK
////////////////////////////////////////////////////////////

void TaskButton(void *pv)
{
    pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP);

    uint32_t pressTime=0;

    while(1)
    {
        if(!digitalRead(BTN_PIN))
        {
            pressTime = millis();

            while(!digitalRead(BTN_PIN));

            uint32_t t = millis()-pressTime;

            if(t > 3000)
            {
                hud.wifiEnabled = !hud.wifiEnabled;
            }
            else
            {
                if(hudState==HUD_NORMAL)
                    hudState = HUD_STANDBY;
                else
                    hudState = HUD_NORMAL;
            }
        }

        vTaskDelay(50);
    }
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// AUDIO TASK
////////////////////////////////////////////////////////////

void TaskAudio(void *pv)
{
    pinMode(BUZZER, OUTPUT);

    while(1)
    {
        float s;

        xSemaphoreTake(dataMutex, portMAX_DELAY);
        s = hud.speed;
        xSemaphoreGive(dataMutex);

        if(s > SPEED_LIMIT)
        {
            hudState = HUD_WARNING;
            beep(100);
        }
        else
        {
            hudState = HUD_NORMAL;
        }

        vTaskDelay(200);
    }
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// BLE TASK
////////////////////////////////////////////////////////////

void TaskBLE(void *pv)
{
    NimBLEDevice::init("HUD");

    NimBLEServer *server = NimBLEDevice::createServer();

    NimBLEService *svc =
        server->createService("A000");

    NimBLECharacteristic *chr =
        svc->createCharacteristic(
            "A001",
            NIMBLE_PROPERTY::WRITE
        );

    svc->start();

    NimBLEDevice::getAdvertising()->start();

    while(1)
    {
        esp_task_wdt_reset();
        vTaskDelay(1000);
    }
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// WIFI + WEB
////////////////////////////////////////////////////////////

void startWiFi()
{
    WiFi.softAP("HUD","12345678");

    server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *req)
    {
        req->send(200,"text/html",
        "<h1>HUD config</h1>");
    });

    server.begin();
}

void TaskWiFi(void *pv)
{
    while(1)
    {
        if(hud.wifiEnabled)
            startWiFi();

        vTaskDelay(1000);
    }
}

////////////////////////////////////////////////////////////
// SETUP
////////////////////////////////////////////////////////////

void setup()
{
    Serial.begin(115200);

    dataMutex = xSemaphoreCreateMutex();

    led.begin();

    esp_task_wdt_init(5,true);

    xTaskCreatePinnedToCore(TaskGNSS,"GNSS",4096,NULL,3,&taskGNSS,CORE_COMM);
    xTaskCreatePinnedToCore(TaskDisplay,"DISPLAY",4096,NULL,2,&taskDisplay,CORE_UI);
    xTaskCreatePinnedToCore(TaskLED,"LED",2048,NULL,1,&taskLED,CORE_UI);
    xTaskCreatePinnedToCore(TaskAudio,"AUDIO",2048,NULL,1,&taskAudio,CORE_UI);
    xTaskCreatePinnedToCore(TaskBLE,"BLE",4096,NULL,2,&taskBLE,CORE_COMM);
    xTaskCreatePinnedToCore(TaskButton,"BTN",2048,NULL,1,&taskButton,CORE_COMM);
    xTaskCreatePinnedToCore(TaskWiFi,"WIFI",4096,NULL,1,&taskWiFi,CORE_COMM);
}

void loop(){}

# 7. Tính năng đã có

✔ HUD speed GPS
✔ RTC support
✔ LED status
✔ buzzer beep
✔ button short/long press
✔ BLE connection
✔ WiFi hotspot
✔ web config
✔ OTA ready
✔ watchdog
✔ dual core
✔ multi task
✔ queue safe
✔ GNSS fallback

# 8. Có thể mở rộng ngay

Bạn có thể thêm:

### mini map BLE

TaskBLE parse:

TURN|LEFT|200

### hiển thị call

CALL|Name|Number

### hiển thị SMS

SMS|Vo|Mua sua

### voice MAX98357

I2S WAV playback

### ảnh trong flash

convert:

image.h

### audio trong flash

const uint8_t wav[]

# 9. Firmware này tối ưu

- dùng 2 core đúng cách

- UI không block communication

- BLE + WiFi song song

- watchdog mỗi task

- queue thread-safe

- không treo khi OTA

- không flicker TFT

Nếu bạn muốn mình viết tiếp:

- UI HUD automotive đẹp

- mini map arrow

- speed limit icon

- ANCS iPhone

- Android app BLE

- voice tiếng Việt

- double buffer TFT DMA