# Tổng hợp thông tin: Chronos + ESP32-S3 + Màn hình dẫn đường

Mục tiêu: sử dụng ứng dụng Chronos để kết nối với ESP32-S3 và hiển thị thông tin dẫn đường trên LCD ST7789 2.8 inch.

## 1. Kiến trúc hệ thống

Google Maps trên điện thoại -> Notification/Navigation -> Chronos App -> BLE -> ESP32-S3 -> LCD ST7789.
ESP32 không chạy Google Maps mà chỉ nhận dữ liệu điều hướng từ điện thoại.

## 2. Khả năng hỗ trợ của Chronos

Thư viện Chronos cho ESP32 hỗ trợ Notification, Weather, Phone Battery, Music Control, Camera Control và Navigation.

## 3. Các dự án tham khảo

Chronos ESP32 Library:
https://github.com/fbiego/chronos-esp32

ESP32 OLED BLE Example:
https://github.com/fbiego/ESP32_OLED_BLE

Chronos Watchy Project:
https://osrtos.com/projects/chronos-watchy/

## 4. Các phương án hiển thị

Phương án 1: Hiển thị mũi tên rẽ, khoảng cách và tên đường. Đây là phương án đơn giản và khả thi nhất.

Phương án 2: Hiển thị mini-map giống Android Auto. Cần ứng dụng Android riêng, Google Maps SDK hoặc Mapbox và giao thức truyền dữ liệu tùy chỉnh.

## 5. Đề xuất cho nguyên mẫu (Prototype)

ESP32-S3 + ST7789 320x240 + Chronos Navigation.
Ưu điểm: không cần phát triển ứng dụng Android, không cần Google Maps API, triển khai nhanh.

## 6. Đề xuất cho sản phẩm thương mại

Nên phát triển ứng dụng Android riêng để lấy dữ liệu điều hướng trực tiếp từ Google Maps SDK hoặc Mapbox.
Cho phép hỗ trợ mini-map, lane guidance, ETA, biển báo tốc độ và các tính năng nâng cao.

Phân tích về giải pháp:

Nếu bạn đang nói đến ứng dụng Chronos dùng để kết nối đồng hồ thông minh (thường gặp với các mẫu HK9 Ultra, DT78, DT66, HW21...), thì chức năng chính của nó là làm cầu nối giữa điện thoại và đồng hồ qua Bluetooth.

https://play.google.com/store/apps/details?hl=en-US&id=com.fbiego.chronos&utm_source=chatgpt.com

Chức năng chính

1. Đồng bộ thông báo

- Hiển thị cuộc gọi đến.

- Nhận thông báo SMS.

- Nhận thông báo từ Zalo, Messenger, WhatsApp, Telegram, Gmail...

- Có thể chọn ứng dụng nào được phép gửi thông báo lên đồng hồ.

2. Đồng bộ dữ liệu sức khỏe

- Bước chân.

- Nhịp tim.

- Giấc ngủ.

- Các dữ liệu thể thao từ đồng hồ về điện thoại.
(Lưu ý: chỉ mang tính tham khảo sức khỏe, không phải thiết bị y tế.)

3. Quản lý mặt đồng hồ (Watch Face)

- Tải mặt đồng hồ mới.

- Tự thiết kế mặt đồng hồ.

- Thay đổi vị trí, màu sắc hoặc một số thành phần hiển thị.

4. Đồng bộ cài đặt

- Ngôn ngữ.

- Đơn vị đo (km/mile).

- Mục tiêu vận động.

- Báo thức.

- Cài đặt thông báo và các tùy chọn khác trên đồng hồ.

Cách hoạt động

Điện thoại
     │
 Bluetooth BLE
     │
Ứng dụng Chronos
     │
Đồng hồ thông minh

- Mở Chronos trên điện thoại.

- Bật Bluetooth.

- Quét và ghép nối đồng hồ.

- Cấp các quyền:

  - Bluetooth

  - Thông báo

  - Danh bạ/cuộc gọi (nếu muốn hiện tên người gọi)

- Sau khi kết nối, Chronos sẽ:

  - Gửi thông báo từ điện thoại sang đồng hồ.

  - Nhận dữ liệu sức khỏe từ đồng hồ về điện thoại.

  - Đồng bộ cài đặt hai chiều.

Ưu điểm so với Wearfit Pro

Nhiều người dùng các đồng hồ HK9 Ultra và dòng tương tự sử dụng Chronos thay cho Wearfit Pro vì:

- Giao diện đơn giản hơn.

- Tùy biến watch face tốt hơn.

- Thông báo ổn định hơn trên một số mẫu đồng hồ.

Nếu bạn cho tôi biết chính xác model đồng hồ (ví dụ HK9 Ultra 2, HK10 Pro, DT78, HK10 Ultra 3, v.v.), tôi có thể cho biết:

- Có tương thích với Chronos hay không.

- Những tính năng nào hoạt động đầy đủ.

- Những tính năng nào thường bị giới hạn (GPS, gọi Bluetooth, tải watch face, cập nhật firmware...).

tôi muốn dùng Chronos để kết nối với ESP32-S3 có LCD 2.8 ST7789 làm màn hình dẫn đường google map thì có khả thi không? có project tham khảo hay open source cho ESP32 không?

Có, và thực tế đây là một trong những hướng khả thi nhất nếu bạn muốn làm một màn hình dẫn đường riêng bằng ESP32-S3.

Điều thú vị là chính tác giả của ứng dụng Chronos đã cung cấp thư viện ESP32 để nhận dữ liệu từ điện thoại, bao gồm cả dữ liệu dẫn đường.

https://github.com/fbiego/chronos-esp32

Chronos có gửi dữ liệu dẫn đường cho ESP32 không?

Có.

Thư viện chronos-esp32 hỗ trợ:

- Notification

- Weather

- Phone Battery

- Music Control

- Camera Control

- Navigation (từ Chronos App v3.7.5 trở lên)

Kiến trúc sẽ là:

Google Maps
     │
Android Notification
     │
Chronos App
     │ BLE
ESP32-S3
     │
LCD ST7789 2.8"

ESP32 không cần chạy Google Maps.

Điện thoại sẽ tính toán route, Chronos đọc thông tin điều hướng rồi gửi qua BLE cho ESP32.

Có project mẫu không?

1. Chronos ESP32 Library (khuyên dùng)

Dự án chính thức:

chronos-esp32 GitHub

Hỗ trợ:

- ESP32

- ESP32-S3

- BLE

- Navigation data

- Notification

- Weather

- Time Sync

Theo README, chỉ cần khai báo:

#include <ChronosESP32.h>

ChronosESP32 chronos("MyNavigator");

sau đó nhận callback navigation để vẽ lên màn hình.

2. ESP32_OLED_BLE

Dự án mẫu đơn giản hơn:

ESP32_OLED_BLE GitHub

https://github.com/fbiego/ESP32_OLED_BLE?utm_source=chatgpt.com

Hiện tại dùng OLED nhưng có thể thay bằng ST7789.

Nó chứng minh:

- ESP32 nhận dữ liệu từ Chronos

- BLE pairing

- Notification forwarding

- Đồng bộ thời gian

3. Chronos Watchy

Một firmware smartwatch mã nguồn mở dùng ESP32.

Chronos Watchy Project

https://osrtos.com/projects/chronos-watchy/

Đã tích hợp:

- Navigation

- Notifications

- Weather

- BLE với Chronos

Bạn có thể tham khảo cách xử lý dữ liệu điều hướng.

Có hiển thị bản đồ mini-map được không?

Cách 1: Hiển thị mũi tên + khoảng cách (dễ nhất)

Ví dụ:

←
350m

Nguyễn Văn Linh

Hoặc:

↗
1.2km

QL1A

Cách này hoàn toàn khả thi với Chronos hiện tại.

Cách 2: Hiển thị giống Android Auto

Khó hơn nhiều.

Bạn cần:

- Ứng dụng Android riêng

- Google Maps API

- Trích xuất route polyline

- Gửi dữ liệu BLE sang ESP32

Một số dự án cộng đồng đã làm theo hướng này: điện thoại xử lý toàn bộ bản đồ, sau đó gửi dữ liệu route hoặc JSON sang ESP32 để vẽ.

Với dự án HUD/dẫn đường xe máy của bạn

Tôi sẽ chọn:

ESP32-S3 + ST7789 320x240

Hiển thị:

GPS 4G BT

      ↖

    350m

Ngã tư Hàng Xanh

50 km/h

Dữ liệu lấy từ:

- Chronos Navigation

- GPS trên điện thoại

Ưu điểm:

- Không cần API Google Maps

- Không tốn phí

- Không cần viết app Android

- Hoạt động tương tự đồng hồ thông minh nhận chỉ đường

Nếu muốn làm sản phẩm thương mại

Tôi không dùng Chronos.

Thay vào đó:

App Android riêng
        ↓ BLE
ESP32-S3
        ↓
ST7789

App Android sẽ:

- Nhúng Google Maps SDK

- Hoặc dùng Mapbox

- Lấy Turn-by-Turn Navigation

- Gửi dữ liệu đã xử lý sang ESP32

Cách này cho phép:

- Mini-map

- Lane guidance

- Tên đường

- Biển báo tốc độ

- ETA

- Khoảng cách còn lại

giống Android Auto hoặc CarPlay.

Đối với nguyên mẫu (prototype), Chronos + thư viện chronos-esp32 là con đường nhanh nhất. Với ESP32-S3 + ST7789, bạn có thể có bản demo dẫn đường hoạt động trong vài ngày thay vì phải phát triển cả một ứng dụng Android từ đầu.